ОТЧЕТ

Тараканов Никита сергеевич

2 курс 4 группа 1 подгруппа

7.2. Практическая работа № 1. Сетевые  утилиты

7.2.3. Утилита ipconfig

ipconfig - одна из самых часто используемых сетевых утилит в Windows, ведь она позволяет быстро и самое главное удобно просмотреть настройки сетевых адаптеров в Windows, а также выполнить несколько простых, но важных задач, связанных с администрированием компьютеров.

Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Символическое имя хоста: TarakanovNS

IPv4 адресс: 192.168.0.101

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес адаптера: 48-E7-DA-28-19-73

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Класс IPv4 адреса 192.186.0.101: класс С

Максимальное количество хостов: 232-24-2=254

Диапазон адресов: 192.186.0.1 – 192.186.0.254

Код производителя сетевого адаптера: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter

7.2.4. Утилита hostname

hostname - предоставляет быстрый способ получить имя узла локальной системы. Эта команда не поддерживает удаленное определение имени.

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

hostname:

ipconfig:

7.2.5. Утилита ping

ping - утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе TCP/IP, а также обиходное наименование самого запроса. Утилита отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply).

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Loopback — это термин, который обычно используется для описания методов или процедур маршрутизации электронных сигналов, цифровых потоков данных, или других движущихся сущностей от их источника и обратно к тому же источнику без специальной обработки или модификаций. Первоначально он использовался для тестирования передачи или передающей инфраструктуры.

localhost - (так называемый, «местный» от англ. local, или «локальный хост», по смыслу — этот компьютер) — в компьютерных сетях, стандартное, официально зарезервированное доменное имя для частных IP-адресов (в диапазоне 127.0.0.1 — 127.255.255.254, RFC 2606). Для сети, состоящей только из одного компьютера, как правило, используется всего один адрес — 127.0.0.1, который устанавливается на специальный сетевой интерфейс «внутренней петли» (англ. loopback) в сетевом протоколе TCP/IP.

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

7.2.5. Утилита tracert

tracert - показывает трассировку маршрута до указанного удаленного хоста. В ходе трассировки будет показан весь маршрут прохождения пакетов. Также эта команда командной строки показывает в мс задержку пакетов от каждого узла на пути каждого маршрутизатора. Эта задержка позволяет определить, на каком промежуточном участке происходит потеря пакетов (потери обозначаются *).

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Количество прыжков: 30

7.2.6. Утилита route

route - выводит на экран все содержимое таблицы IP-маршрутизации и изменяет записи в командной строке операционной системы Windows.

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP- адреса шлюзов.

Адрес внутренней петли: 127.0.0.1

Адрес широковещательный: 192.168.0.255

Шлюзы: 192.168.0.1

7.2.7. Утилита arp

Arp - создана на основе протокола Address Resolution Protocol (ARP), который необходим для функционирования протокола TCP/IP. Каждый фрагмент аппаратного обеспечения, подключенный к сети, имеет уникальный 48-ми разрядный идентификатор Media Access Control (MAC), который обычно выражается в шестнадцатеричной форме. Протокол ARP используется для связывания адресов MAC сетевых интерфейсов, например, 00-60-56-50-1B-DE, с соответствующими адресами IP, например, 20.0.0.100.

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

Хосты: 192.168.43.119

IP-адрес которого нет: 192.168.43.58

После команды ping 192.168.43.58:

Появился введеный IP-адрес и соответствующий ему MAC-адрес.

MAC-адреса: e4-aa-ea-de-8b-59

70-9c-d1-4b-bb-94

7.2.8. Утилита nslookup

nslookup - утилита, предоставляющая пользователю интерфейс командной строки для обращения к системе DNS (проще говоря, DNS-клиент). Позволяет задавать различные типы запросов и опрашивать произвольно указываемые сервера.

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Поскольку подключение по мобильному телефону, то выводятся данные символы.

7.2.9. Утилита netstat

Netstat - утилита командной строки выводящая на дисплей состояние TCP-соединений, таблицы маршрутизации, число сетевых интерфейсов и сетевую статистику по протоколам.

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу ? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений .

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

7.2.9. Утилита nbtstat

nbtstat - служит для отображения статистики протокола NetBIOS over TCP/IP (NetBT), таблиц имен NetBIOS для локального и удаленного компьютеров, а также кэша имен NetBIOS. Команда Nbtstat позволяет обновить кэш имен NetBIOS и имена, зарегистрированные в службе имен Интернета Windows (WINS).

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

-a:

-A:

-c:

-n:

-r:

-R:

-S:

-s:

-RR:

7.2.9. Утилита net

net - реализовано множество команд для управления различными сетевыми компонентами, такими, как разделы, сессии, службы и учетные записи пользователей. Например, с помощью команды net User можно получить информацию о группах, к которым принадлежит пользователь. Пожалуй, это наиболее часто используемая утилита из арсенала любого системного администратора. Описание синтаксиса команды может занять больше десятка страниц.

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.